Группа 1

Преподаватель: Комлева М.Н.

Дисциплина: Технология малярных работ

Задание:

1. Изучить теоретический материал по теме: Технология оклейки потолка обоями;

2. Сделать опорный конспект по теме 6. Оклейка сложных мест;

3. Посмотреть видео:

11 ошибок при поклейке обоев

https://www.youtube.com/watch?v=o1xyKdAv3os

Клеим обои за трубами

https://www.youtube.com/watch?v=oagxrDnTF4M

Как клеить обои правильно.

https://www.youtube.com/watch?v=lQdIZKtR7jg

Выполненное задание в тетради сфотографировать и отправить мне на почту не позднее 17.04.20 на емэйл: kmn@apt29.ru

ВАЖНО: все задания должны быть оформлены в отдельной тетради. Тетради после окончания дистанционного обучения будут собраны для контроля.

Технология оклейки потолка обоями

6. Оклейка сложных мест

1. Вокруг труб отопления

Карандашом на обоях ставят точку там, где начинается труба. С ближнего края полотно прорезают к этой точке. Проделывают отверстие по размеру чуть меньше диаметра трубы. Осторожно обклеивают стояк и аккуратно убирают ножом лишнее.

Рисунок 11 – Оклейка потолка обоями вокруг труб отопления

2. Вокруг люстр и светильников

Перед наклейкой обоев освещение отключают. Приборы демонтируют, контакты изолируют и погружают в потолок. Полосу наклеивают, как обычно. Затем находят углубление и делают прорезь, надсекают обои крестообразно в пределах отверстия и огибают углы. Лишние части материала отрезают так, чтобы потолочная чашка светильника полностью закрывала отверстие. Края прижимают шпателем.

Рисунок 12 – Оклейка потолка обоями вокруг люстр и светильников

3. Возле плинтусов

Металлическим широким шпателем обои максимально вводят в угол между потолком и плинтусом. С бумажным материалом нужно работать крайне осторожно, чтобы не порвать его. Далее прикладывают шпатель к углу и делают надрез вдоль лезвия монтажным ножом по ходу багета. Проступивший клей снимают сухой чистой ветошью. Затем края тщательно приглаживают.

Рисунок 13 – Оклейка потолка обоями возле плинтусов

4. На углах

При оклеивании потолка одно из самых сложных мест — это углы между смежными стенами. Эти зоны оклеивают так: заводят полотно на вертикальную поверхность; отмечают место, где должен сходиться стык; делают надрез перпендикулярно листу по отметке.

Рисунок 14 – Оклейка потолка обоями на углах