Доброе утро, гр. 45. У нас с вами последние лекции сегодня и завтра. В субботу пишем экзамен. Экзамен будет строго по времени: с 12.00 до 15.00.

Практическое занятие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Последовательность решения задачи

1. К решению задачи следует приступать после повторения относящегося к вращательному движению учебного материала тем “Кинематика” и “Динамика”.

2. Приступая к решению задачи, следует ознакомиться с ГОСТ 2.770 – 68 и 2.703 – 68 на условные обозначения элементов и правила выполнения кинематических схем. Валы и звенья нумеруются по направлению силового потока (направлению передачи движения) – от входного вала (вал двигателя) к выходному (рабочему) валу. Параметры любого последующего вала определяются через заданные параметры входного вала при условии, что известны КПД и передаточные отношения отдельных передач привода. Напоминаем, что при последовательном соединении общее передаточное отношение равно произведению передаточных отношений отдельных передач

и = иI-II  иII-III

то же – для общего КПД

η = ηI-II ηII-III

3. Следует помнить, что для передаточного отношения принято единое обозначение и (во многих учебниках передаточное отношение обозначено i).

Для зубчатых передач 		и = ω1/ω2 = d2/d1 = z2/ z1

Для червячных и цепных  	и = ω1/ω2 = z2/ z1

Для ременных передач		и = ω1/ω2 = d2/d1

где индекс 1 относится к ведущему, а индекс 2 – к ведомому звену передачи.

Пример 1. Привод (рис. 1). состоит из электродвигателя мощностью Рдв = 17 кВт с угловой скоростью вала передач ωдв = 144 рад/с и редуктора с многоступенчатой передачей. Требуется определить: а) общие КПД и передаточное отношение привода; б) мощности, вращающие моменты и угловые скорости для всех валов.

Рис. 1 - Схема задачи

Решение:

1. Определяем кинематические и конструктивные характеристики привода:

передача двухступенчатая:

первая ступень – передача цилиндрическая косозубая, закрытая, т. е. в корпусе.

вторая ступень – передача цилиндрическая прямозубая, закрытая

2. Определяем общий КПД привода (принимая в соответствии с рекомендациями КПД из таблицы 2):

ηобщ = ηI-II  ηII-III = 0,97 0,97 = 0,94

3. Определяем мощности на валах:

PI = Pдв = 17 кВт

PII = PI  ηI-II = 17 0,97 = 16,5 кВт

PIII = PII   ηII-III = 16,5 0,97 = 16 кВт

4. Определяем передаточные числа отдельных передач:

иI-II = z2/ z1 = 80/20 = 4

иII-III = z4/ z3 = 54/18 = 3

Передаточные отношения равны передаточным числам.

5. Определяем общее передаточное отношение привода

иобщ = иI-II  иII-III = 4 3 = 12

6. Определяем угловые скорости валов:

ω1 = ωдв = 144 рад/с

иI-II = ωI/ωII , отсюда ωII = ωI/uI-II = 144/4 = 36 рад/с

иII-III = ωII/ωIII , отсюда ωIII = ωII/uII-III = 36/3 = 12 рад/с

7. Определяем вращающие моменты на валах:

МI = РI/ωI = 17 103/144 = 118 Н м

МII = РII/ωII = 16,5 103/36 = 458 Н м

МIII = РIII /ωIII = 16 103/12 = 1330 Н м

8. Полученные результаты сводим в таблицу

Ответ: ηобщ = 0,94; иобщ =12

| Валы | Р, кВт | ω, рад/с | Мвр, Н м |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | 17 | 144 | 118 |
| Второй | 16,5 | 36 | 458 |
| Третий | 16 | 12 | 1330 |

ВАМ в помощь подсказка для вашей задачи:

иобщ = иI-II  иII-III = (ωI /ωII)  (ωII /ωIII) = ωI /ωIII = ωдв / ωр

Задача 1 Привод состоит из электродвигателя мощностью Pдв с угловой скоростью вала ωдв и многоступенчатой передачи, характеристики звеньев которой указаны на кинематической схеме (рисунок 2). Угловая скорость выходного (рабочего) вала привода ωр. Требуется определить: а) общие КПД и передаточное отношение привода; б) мощности, вращающие моменты и угловые скорости для всех валов. Упругим скольжением в ременных передачах пренебречь. Данные своего варианта взять из таблицы 1

Таблица 1 - Исходные данные

| Номер схемы на рисунке 2 | Варианты |  |  | Рдв, | ωдв, | ωр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кВт | рад/с | рад/с |
| 1 | 1 | 11 | 21 | 7,5 | 144 | 6,0 |
| 2 | 2 | 12 | 22 | 5,5 | 144 | 4,0 |
| 3 | 3 | 13 | 23 | 5,5 | 150 | 2,5 |
| 4 | 4 | 14 | 24 | 4,0 | 150 | 2,5 |
| 5 | 5 | 15 | 25 | 11,0 | 144 | 3,0 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 2,2 | 150 | 1,5 |
| 7 | 7 | 17 | 27 | 11,0 | 150 | 2,5 |
| 8 | 8 | 18 | 28 | 15,0 | 150 | 2,5 |
| 9 | 9 | 19 | 29 | 4,0 | 150 | 2,5 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 18,5 | 144 | 4,5 |

Таблица 2 - Средние значения КПД некоторых передач (с учетом потерь в подшипниках)

| Тип передачи | Закрытая | Открытая |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,97 | 0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,96 | 0,95 |
| Цепная | - | 0,92 |
| Ременная | - | 0,95 |
| Червячная (для схемы 3) | 0,87 | - |
| Червячная (для схемы 6) | 0,72 | - |
| Червячная (для схем 8, 9) | 0,77 | - |

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| 6 |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Рис. 2 - Схема задачи